ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο απινιδωτής να είναι πλήρως αυτόματος ή ημιαυτόματος εξωτερικός (AED), κατάλληλος για χρήση από μη ιατρικό προσωπικό | ΝΑΙ |  |
| Να διαθέτει φωνητικές και οπτικές οδηγίες στα ελληνικά και αγγλικά. Οι φωνητικές και οπτικές οδηγίες πρέπει να είναι κατανοητές και άμεσα εκτελέσιμες από μη ιατρικό προσωπικό | ΝΑΙ |  |
| Να εκτελεί αυτόματο αυτοέλεγχο λειτουργίας σε τακτά χρονικά διαστήματα | ΝΑΙ |  |
| Να διαθέτει ενδεικτική λυχνία ή οθόνη που υποδεικνύει την ετοιμότητα λειτουργίας | ΝΑΙ |  |
| Να διαθέτει ενσωματωμένο ή εύκολα προσαρμόσιμο μετρονόμο ρυθμού συμπιέσεων κατά τη διάρκεια των CPR | ΝΑΙ |  |
| Να συμμορφώνεται με τα διεθνή πρωτόκολλα αναζωογόνησης ERC ή AHA | ΝΑΙ |  |
| ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ |  |  |  |
| Να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ (MDD) ή τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 (MDR), ανάλογα με το στάδιο μετάβασης του κατασκευαστή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/607 | ΝΑΙ |  |
| Να συμμορφώνονται με την Οδηγία 2014/30/ΕΕ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα | ΝΑΙ |  |
| Να πληρούν τα πρότυπα EN 60601-1 και EN 60601-2-4 | ΝΑΙ |  |
| Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποίηση συστήματος ποιότητας κατά ISO 13485 | ΝΑΙ |  |
| Ο προμηθευτής οφείλει να διακινεί και να παραδίδει τα προϊόντα σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για την ορθή πρακτική διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ/1348/2004 και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις) | ΝΑΙ |  |
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
| Εύρος ενέργειας απινίδωσης: έως 200 J (ή ισοδύναμη τιμή με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα) | ΝΑΙ |  |
| Αυτόματη ρύθμιση ενέργειας ανάλογα με την εμπέδηση του ασθενούς | ΝΑΙ |  |
| Αυτόματη ενεργοποίηση με το άνοιγμα του καλύμματος ή των ηλεκτροδίων | ΝΑΙ |  |
| Μπαταρία: τουλάχιστον 150 απινιδώσεις ή τυπική λειτουργία για 5 χρόνια (όποιο συμβεί πρώτο), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |
| Δυνατότητα καταγραφής και αποθήκευσης δεδομένων χρήσης (καρδιακός ρυθμός, απινιδώσεις, CPR) με δυνατότητα εξαγωγής | ΝΑΙ |  |
| Αυτόματος έλεγχος ημερομηνίας λήξης μπαταρίας και ηλεκτροδίων, με οπτική ένδειξη | ΝΑΙ |  |
| Αυτόματοι και χειροκίνητοι περιοδικοί έλεγχοι ετοιμότητας, με αντίστοιχη οπτική ένδειξη | ΝΑΙ |  |
| Λειτουργία απινίδωσης: κατάλληλη για αυτόματη και χειροκίνητη χορήγηση σοκ μέσω κουμπιού | ΝΑΙ |  |
| Χρόνος φόρτισης ≤ 10 δευτ | ΝΑΙ |  |
| Ηλεκτρόδια: τουλάχιστον ένα σετ ενηλίκων και ένα σετ παιδιατρικά (εφόσον η συσκευή υποστηρίζει παιδιατρική λειτουργία) | ΝΑΙ |  |
| Προστασία: τουλάχιστον IP54 | ΝΑΙ |  |
| Αξεσουάρ: θήκη μεταφοράς, εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά και οδηγίες συντήρησης | ΝΑΙ |  |
| Φορητότητα: συνιστώμενο βάρος έως 3 κιλά | ΝΑΙ |  |
| Θερμοκρασίες λειτουργίας: από -5 °C έως +50 °C, αποθήκευση από -20 °C έως +60 °C | ΝΑΙ |  |
| Μπαταρία: τουλάχιστον μία με διάρκεια ζωής ≥ 4 ετών | ΝΑΙ |  |
| Εγγύηση: τουλάχιστον πέντε (5) έτη | ΝΑΙ |  |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ |  |  |  |
| Παροχή σύντομης εκπαίδευσης χρήσης AED σε προσωπικό της υπηρεσίας η οποία πρέπει να περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση με το πραγματικό AED ή προσομοιωτή | ΝΑΙ |  |
| Διαθεσιμότητα εξειδικευμένου service από τον κατασκευαστή και επάρκεια ανταλλακτικών/αναλωσίμων για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης | ΝΑΙ |  |